| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный тренажер «Гребля» Примерный эскиз | Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде корпуса верхнего и корпуса нижнего, установленного на платформе, рычажной системы, сидений и рукоятей. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм ± 50 мм | 1750 |
|  |  | Ширина, мм ± 50 мм | 1050 |
|  |  | Высота, мм (в состоянии покоя) ± 50 мм | 772 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Болт анкерный, шт. | 4 |
|  |  | Тренажер, шт. | 1 |
|  |  | Тренажер гребной сдвоенный |  |
|  |  | Уличный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |  |
|  |  | Платформа |  |
|  |  | Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали, толщиной не менее 4,0 мм, размеры должны быть не менее 754х260х40мм., должна быть покрыта порошковой краской. |  |
|  |  | Корпус нижний |  |
|  |  | Корпус нижний представляет собой конструкцию из листовой стали, толщиной 2,5 мм. Габариты корпуса нижнего не менее 890х198х108 мм. |  |
|  |  | Корпус верхний |  |
|  |  | Корпус верхний представляет собой конструкцию из листовой стали, толщиной 2,5 мм. Габариты корпуса верхнего не менее 1748х1048х560 мм. К корпусу крепятся рукоятки из трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной стенки не менее 2,8 мм. На корпусе установлены пластиковые сидения. |  |